北京市市级集中式生活饮用水水质状况

- （2016年第四季度）

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《北京市水污染防治工作方案》，提高公众对生活饮用水水质信息的知情权，本市从2016年起，每季度公布北京市市级集中式生活饮用水（饮用水水源、自来水厂出厂水和城市末梢水）水质状况。

一、监测情况

- （一）监测点位

1.饮用水水源

2016年4季度，全市共监测5个市级集中式生活饮用水水源，其中，地表水水源2个（密云水库、南水北调）、地下水水源3个（海淀花园村地区、朝阳花家地地区、密怀顺地区）。

- 2.自来水厂出厂水

2016年4季度，共监测13座城市自来水厂出厂水水质。

- 3.城市末梢水

6个城区共设城市末梢水监测点135个。

- （二）监测项目

1.饮用水水源

地表水水源每月进行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项指标的检测，每年进行一次全部109项指标的检测。

地下水水源每月进行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中23项指标的检测，每年进行一次全部39项指标的检测。

- 2.自来水厂出厂水

监测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，每月对各自来水厂出厂水进行42项常规指标的检测，每半年对地表水厂出厂水进行全部106项指标的检测，每年对地下水厂出厂水进行全部106项指标的检测，确保出厂水水质安全。

- 3.城市末梢水

监测项目按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，对城市末梢水监测水样进行42项常规指标检测。

- （三）评价标准及方法

1.饮用水水源

地表水水源根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。

地下水水源根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水质合格。

- 2.自来水厂出厂水

自来水厂出厂水根据《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006），采用单因子评价法进行评价。每项指标均符合相应标准要求时，认为水厂出水水质合格。

- 3.城市末梢水

城市末梢水根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）对监测水样进行评价，监测指标中任何一项指标超标即判定为该水样不合格，对不合格指标根据对人体健康危害程度给予健康提示。

二、评价结果

- （一）饮用水水源水质

2016年4季度，2个地表水水源、3个地下水水源，水质全部达标，达标率为100.0%。

- （二）自来水厂出厂水水质

2016年4季度，13座自来水厂出厂水，水质全部合格，达标率为100.0%。

- （三）末梢水水质

2016年4季度，6个城区135个城市末梢水水质监测点共检测水样405件，合格404件，合格率99.75%，1件不合格水样为余氯指标不达标。余氯为消毒剂指标，未达到标准限值0.05mg/L，增加水中微生物滋生的风险。

评价结果详见表1-表3。

附表

表1   2016年4季度北京市市级集中式生活饮用水水源水质状况

| 序号 | 水源名称 （监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密云水库 | 地表水 | 达标 | - |
| 2 | 南水北调 | 地表水 | 达标 | - |
| 3 | 海淀花园村地区 | 地下水 | 达标 | - |
| 4 | 朝阳花家地地区 | 地下水 | 达标 | - |
| 5 | 密怀顺地区 | 地下水 | 达标 | - |

表2   2016年4季度北京市城市自来水厂出厂水水质状况

| 序号 | 水厂名称 （监测点位） | 达标情况 | 不合格指标检测数值及国标限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一水厂 | 达标 | - |
| 2 | 第二水厂 | 达标 | - |
| 3 | 第三水厂 | 达标 | - |
| 4 | 第四水厂 | 达标 | - |
| 5 | 第五水厂 | 达标 | - |
| 6 | 第七水厂 | 达标 | - |
| 7 | 第八水厂 | 达标 | - |
| 8 | 第九水厂 | 达标 | - |
| 9 | 郭公庄水厂 | 达标 | - |
| 10 | 田村山水厂 | 达标 | - |
| 11 | 309水厂 | 达标 | - |
| 12 | 孙河水厂 | 达标 | - |
| 13 | 丰台水厂 | 达标 | - |

表3   2016年4季度北京市城市末梢水质监测超标样品明细表

| 序号 | 城区 | 监测点 （个） | 监测数 （件） | 合格件数 （件） | 合格率 （%） | 不合格指标及标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城 | 18 | 54 | 54 | 100 | — |
| 2 | 西城 | 23 | 69 | 69 | 100 | — |
| 3 | 朝阳 | 27 | 81 | 81 | 100 | — |
| 4 | 海淀 | 34 | 102 | 102 | 100 | — |
| 5 | 丰台 | 22 | 66 | 66 | 100 | — |
| 6 | 石景山 | 11 | 33 | 32 | 96.97 | 不合格指标为余氯，未达到标准限值0.05mg/L |
| 合计 |  | 135 | 405 | 404 | 99.75 |  |