北京市河流泥沙公报

—2007—

北京市水务局

目  录

综  述

第一章  河道

一、 潮白河水系……………………………………………………………..1

二、 其它水系……………………………………………………………..6

第二章  水库

一、 官厅水库……………………………………………………………….10

二、 密云水库……………………………………………………………….10

三、 白河堡水库……………………………………………………………….11

综  述

2007年北京市平均年降水量499mm，属偏枯水年，全市各主要河道均未产生较大的洪水，只有汛期的几次降雨使部分河道出现了小幅洪峰。北运河北关分洪闸8月2日3：00最大流量为174 m3/s；张家湾8月2日7：00最大流量为330 m3/s。永定河八号桥、白河张家坟、潮河下会等水文站没有明显洪峰过程。

由于2007年来水量明显偏小，致使全市各河流沙量锐减，河道站中只有潮白河水系的下堡、下会站有沙。下堡站输沙量为6.80万吨，下会站为0.18万吨。

本年度各水库上游来水来沙量均不大。利用输沙模数法分析计算，官厅水库入库泥沙量为3.28万m3，密云水库入库泥沙量为0.19万m3，白河堡水库入库泥沙量为5.70万m3。

编委会

主办单位：北京市水务局

编辑单位：北京市水文总站

审    定：张寿全  陈  铁

丁跃元  戴育华

审    查：杨忠山  赵志新

技术负责：赵学丽  吴海山

报告编写：王亚娟  赵洪岩

参加人员：白国营  唐东升

吴秀丽  池宸星

梁灵君  刘  华

第一章  河道

北京市现有13个水文站开展了悬移质泥沙测验，见附图（北京市泥沙监测断面分布图）。2007年属枯水少沙年，来水量明显偏小，致使全市各河流沙量锐减，河道站中只有潮白河水系的下堡、下会站有沙。本期公报只对潮白河水系的泥沙动态及其它水系主要水文控制站的年内水量分配情况进行统计分析。

一、 潮白河水系

2007年潮白河水系主要水文控制站各站实测年径流量、年输沙量均小于多年平均值和上年度实测水沙值。

（一）径流量与输沙量

1.  2007年实测水沙特征值

2007年下堡、张家坟、下会主要水文控制站实测水沙特征值与上年值及多年平均值的比较分别见表1-1和图1-1(a)、(b)。

表1-1 2007年潮白河水系三站实测水沙值与上年值及多年平均值的对比

| 河流 |  | 白河 | 白河 | 潮河 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文控制站名 |  | 下堡 | 张家坟 | 下会 |
| 控制流域面积（平方公里） |  | 4015 | 8506 | 5340 |
| 年径流量 （亿立方米） | 2006年 | 0.8488 | 2.651 | 0.9637 |
|  | 2007年 | 0.7153 | 1.235 | 0.6408 |
|  | 多年平均 | 1.690 (1957-2005) | 5.437 （1954-2005） | 2.720 （1961-2005） |
| 年输沙量（万吨） | 2006年 | 13.4 | 1.06 | 0.400 |
|  | 2007年 | 6.80 | 0.0 | 0.18 |
|  | 多年平均 | 98.5 (1957-2005) | 138.9 （1954-2005） | 90.2 （1961-2005） |
| 年平均含沙量（公斤/立方米） | 2006年 | 1.57 | 0.040 | 0.042 |
|  | 2007年 | 0.952 | 0.00 | 0.028 |
|  | 多年平均 | 5.83 (1957-2005) | 2.55 （1954-2005） | 3.32 （1961-2005） |

2007年潮白河水系主要水文控制站实测年径流量与多年平均值比较，下堡、张家坟、下会分别偏小57.7%、77.3%、76.5%；与上年度值比较，下堡站减少15.8%、张家坟站减少53.4%、下会站减少33.5%。

2007年潮白河水系主要水文控制站实测年输沙量与多年平均值比较，下堡、下会站分别偏小93.1%、99.8%；与上年度值比较，下堡站减少49.3%、下会站减少55.0%。

2.  径流量与输沙量的年内变化

2007年潮白河水系主要水文控制站实测径流量、输沙量的逐月变化情况详见图1-2(a)~(c)。下堡站径流量年内分配较均匀，而输沙量主要集中在7、8两月，10月份径流增大是9月28日至11月1日云州水库向白河堡水库调水所致。

张家坟水文站7月、11月径流增大主要由6月19日至7月13日、10月26日至11月26日白河堡水库向密云水库的两次调水引起。

下会水文站的输沙集中在8月份，主要由局部暴雨引起。

三、重点河段的冲淤变化

根据实测横断面地形资料，白河下堡、张家坟、潮河下会三个水文站的基本断面变化情况见图1-3、1-4、1-5。

注：因受下游电站变动回水影响，于1982年1月将基本水尺断面上迁500米 ，为张家坟(二)站。

由上述基本断面图可见2007年各站没有发生明显的冲淤变化。

二、其它水系

2007年除潮白河水系外，其余各水系的输沙量均为零，本次只统计分析永定河水系雁翅站，大清河水系张坊站，北运河水系通县站的水量年内分配情况。

（一）径流量

1.  2007年实测径流量特征值

2007年各水系实测水量特征值及其与多年平均值、上年度实测值的对比见表2-1，图2-1。

| 表2-1 各水系各站实测水沙统计值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 河 名 | 永定河 | 拒马河 | 温榆河 |
| 水文控制站名 | 雁翅 | 张坊 | 通县 |
| 控制流域面积 （平方公里） | 43674 | 4810 | 2478 |
| 多年平均径流量 （亿立方米） | 6.626 | 5.470 | 4.349 |
|  | （1963-2005） | (1952-2005) | (1956-2005) |
| 2006年径流量 （亿立方米） | 1.292 | 0.1155 | 4.879 |
| 2007年径流量 （亿立方米） | 0.8610 | 0.0311 | 4.106 |

2007年各水系主要水文控制站实测年径流量与多年平均值比较：雁翅站、张坊站、通县站分别偏小87.0%、99.4%、55.9%；与上年度值比较，分别减少33.4%、73.2%、15.8%。

2.  径流量的年内变化

2007年各水系主要水文控制站实测径流量的逐月变化情况详见图2-2(a)、(b)、（c）。

雁翅站径流量受下马岭电站发电调峰影响，年内分配比较均匀。

张坊站径流受上游引水影响，年内部分月份出现断流。

通县站径流受城市排水影响，年内分配较均匀。

三、重点河段的冲淤变化

根据实测横断面地形资料，雁翅、张坊、通县站的基本断面变化情况见图2-3、2-4、2-5。

从上述基本断面图可知，各站未发生明显的冲淤变化，通县站基本断面2007年汛前进行了整治。

第二章  水库站

本期公报主要分析官厅水库、密云水库、白河堡水库的泥沙淤积状况。

一、官厅水库

（一）上游泥沙淤积调查

永定河流域自1958年以来，兴建了大量的水利工程。据统计，官厅以上已建成大型水库2座，中型水库16座，小型水库257座，总库容约14亿立方米（其中小型水库总库容为2.13亿立方米），截止2002年水库总淤积量为5.89亿立方米，淤积量占总库容量的42.1%，对减少下游官厅水库的淤积发挥了重要作用。

（二）水库淤积量

据实测资料统计，1953～2007年官厅水库累计淤积泥沙6.52亿立方米，占原设计总库容的29%。2007年度官厅水库泥沙淤积量约为3.28万立方米，泥沙淤积过程见图3。

注：2002年至今，水库年泥沙淤积量均不足100万立方米，不进行测淤。

二、密云水库

（一）泥沙淤积调查

自1960年密云水库建成后，先后在白河支流上修建了云州水库（1971年）、白河堡水库（1983年），在其它支流上建有中小型水库20余座，拦截了大量泥沙，仅白河堡水库泥沙淤积就达1000多万立方米。

（二）水库淤积量

1959～2007年密云水库累计淤积泥沙9981万立方米，2007年度泥沙淤积量约0.19万立方米，泥沙淤积过程见图4。

三、白河堡水库

1983～2007年白河堡水库累计淤积泥沙量1268.7万立方米，2007年度泥沙淤积量约为5.70万立方米，泥沙淤积过程见图5。